出典メモ（平尾用・配布しない）

配布資料（PPTX/Word/Excel）には出典を書いていません。各記述の根拠を下表に整理しました。社外資料の扱いに注意。

1. 資料に載せた記述の根拠

| 資料での記述 | 出典（社内・日付） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 原料EO中A-ALD/EO=0.78kg/t（過去上位） | 運転実績。2026年2〜5月EG系まとめデッキ「EGプラントへの不純物持込み」。 |  |
| ラボでEG反応器出口を模擬しALD添加→UV悪化 | 黒木RDのラボ再現（6/10・6/17品質定例）。＝EG反応器側の検証で、EO反応器ではない。 | 平尾指摘を反映 |
| 水分が多いほど縮合は進みにくい・感度2〜3割 | 6/17品質定例の基礎研の見立て（DEG色相悪化＝脱水反応／水分感度2〜3割）。 | ★クリーンな“水分を増やす”ベンチ実験ではない＝“見立て”として記載 |
| 付着物+DEG→380nmのみ・450nm再現せず | 6/16〜17のDEG共存保管試験（基礎研）。蒸留DEG短時間でも450nm出ず。 |  |
| 着色物質=分子量200〜800・457nm・ppbのポリエナール | 6/16基礎研GPC、6/17“約10ppb”の試算（Beer則）。 |  |
| 酸素があると有機酸へ酸化され縮合が進まない | 6/17品質定例の基礎研（酸素で前駆体が酸化され重合が進まない）。 |  |
| C-1502で収支の入量を超える/温度ダウンでA-ALD低下 | ALDバランス整理（6/11 EO対策会議）。塔間循環の解釈は平尾＋伊藤良太(RD)仮説。 |  |
| 前駆体どうしの脱水縮合で共役伸長→450nm（タンク） | 6/16議事録の推定メカニズム＋基礎研「重合物同士で成長、使い切るとAPHA30で頭打ち」。 |  |
| 温度を下げない（前駆体が色相に出る） | 6/18〜19の壁打ち（温度を下げると分解せず前駆体として下流へ）。 |  |
| リン酸の効き（pH低下／金属不活性化） | 6/16〜17の二段解釈。C-1503壁面のP分析で切り分け（要確認）。 |  |
| N分含有の示唆 | 6/18基礎研B資料（N分含有あり、過去のアミン由来とは分子量が異なる）。 | 残論点 |
| UV450nm 悪化品0.004/日・正常品0.002不動 | 6/19 DEG対策会議 向後（T-604実績）。 |  |

2. 検討したが資料から外したもの（参考）

| 資料での記述 | 出典（社内・日付） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| （タンク④に入れていた）アルドール縮合でポリ不飽和体・pH制御で抑制 | Dow特許 US8293949（社外）。 | ★pHの話が唐突になるため資料からは外した |
| シェル：F-ALDは出口温度にアレニウス型／滞留短縮・錆除去で低減 | Shell GEOTEM502系資料。 | ★今回の着色の主筋に非中核＝資料から外した |
| シェル：DEG/TEGのエーテルがペルオキシ酸化で切断されアルデヒド生成 | 野田「可能性2（文献裏付けあり）」だが本人が「主因には量的根拠不足」。 | ★アルデヒドの別生成源の説＝主筋でないため資料から外した |